无创心排的参数和配置

- 测量原理不采用任何阻抗法、谐振频率法、电子心力法。具有非手持实时、连续、测量血流动力学参数。数据采集点不包括肢端部位如手指、脚指、耳垂。

- 无创测量血流动力学参数，设备传感器与人体连接点≤2个。

- 可连续测量的主动脉参数：心率（HR）、心排量(cCO)、心指数(CI)、每搏量(SV)、每搏指数(SVI)、每搏变异度(SVV)；

- 可测量血流峰值速度变异度。

- 可测量校正流动时间。

- 可测量血流的最大流速。

- 可测量血流的最小流速。

- 可测量血流的平均流速。

- 可测量血管的搏动指数PI。

- 可测量前向血流的阻力指数RI。

- CPR按压质量实时评估工具。

- 可测量非搏动血流的流速。

- 可测量最大血流速度变化速率（单位m/s²）。

- 血流信号增益值可调，档位＞3档。

- 容量反应性测试工具、被动抬腿实验工具。

- 系统可显示参数的测量趋势图和比较趋势图。

- 所有参数的“趋势图”可显示任意两个时间点间参数的数值及变化百分比。

- 无创血压测量。

- 血氧饱和度测量。

- 5导联心电测量。

- 触摸屏尺寸：12英寸。

- 电池工作时间：大于3小时。无需专机专用耗材。

| 心输出量测量仪（超声贴片血流动力学监测仪）配置单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 |
| 1 | 心输出量测量仪 | 1/套 |
| 2 | 触摸屏主机 | 1/台 |
| 3 | 可充电锂电池 | 1/块 |
| 4 | 2.2MHz超声探头 | 1/根 |
| 5 | 4MHz超声探头 | 2/根 |
| 6 | 血压监测套件 | 1套 |
| 7 | 指夹血氧套件 | 1套 |
| 8 | 心电套件 | 1套（5导联） |
| 9 | 电源线 | 1/根 |
| 10 | 接地线 | 1/根 |
| 11 | 说明书 | 1/本 |