- HPV定量检测仪 1台

★提供HPV定量检测仪主机《中华人民共和国医疗器械注册证》

- 所使用的试剂参数及性能指标：

  - 采用全长8000个碱基对的RNA混合鸡尾酒探针；

  - 采用基因杂交和化学发光信号放大法，无需酶催化的基因扩增；

  - 要求试验操作简单，无需DNA提取，无需内质控，整个试验过程时间≤5个小时，不需要专门独立的基因扩增实验室，实验重复性高达100%；

  - 经全球多中心的大量临床数据验证的最佳临床敏感性（CIN2+检出率96%-100%）和特异性，阴性预测值为99.9%-100%；

  - 采用STM样本保存液，常温下可保存子宫颈脱落细胞样本≥2周；

  - 试剂保质期≥12个月；

- 设备参数：

    - 功能：用于判读和分析检测结果；

    - 采用杂交捕获二代技术

    - 检测世界卫生组织（WHO）国际癌症研究机构（IARC）最新（迄今）公布的≥13 种高危型HPV DNA：包括但不仅限于16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59 和68 型

    - 产品性能结构及组成：由96微孔板和转载架入口、金属摭板、微板装载架、指示灯、光圈、光电倍增管、RSS232接口等组成；

    - ；

| 条件 | 参数 |
| --- | --- |
| 尺寸（高 × 宽 × 深） | ≤265 × 495× 510mm |
| 重量 | ≤10kg |
| 功耗 | 100-240V 交流电，50-60Hz, 12W (36W 峰值时) |
| 线频率变化 | 范围≤- 3Hz 至3Hz |
| 光谱敏感度范围 | 350nm - 650nm |
| 动态范围 | 10RLU - 5 × 106RLU |
| 串扰 | 小于 4 × 10-5RLU |

    - 冷台：冷台面积（长宽）：≥270*250mm，功率：≥170W，温度范围：-2℃ ~ -15℃，结霜时间：≥5min，达到设定温度时间：≤15min；

    - 摊片机：水浴槽面积：≥220mm*145mm，烤片台面积：≥248mm*107mm，额定功率：260W（漂片-200W；烤片-60W），烤片温度：室温 ~ 99℃，烤片准确度：温度设定 ±2℃，漂片温度：室温 ~ 99℃，漂片准确度：温度设定 ±2℃，达到设定温度时间：<30min

  - 软件

    - 系统软件；

    - 中文报告软件；

- 实时传送仪器操作软件数据；

- 输入打印中文检测报告；

- 患者数据记录与统计；

- 数据分项查询；

- 可与客户局域网联接。

设备配置清单：

- 基因杂交信号放大仪（HPV定量检测仪主机） 1台；

- 旋转混合器 1台；

- 自动恒温加热器 1台

- 系统软件和中文报告软件各1套

- 图文工作站1套及图文输出设备1套

- 冷台4台

- 摊片机4台

- 整机保修≥3年