曲轨升降平台技术参数表

- 主机折叠后前平面离墙距离390mm。

- 标准踏板展开后距离1100mm*1100mm（视现场环境可定制）。

- 轨道离墙面距离120-160mm（管外侧）。

- 轨道拐弯半径215mm（到管中心）。

- 主电机功率300W，设计载重≥120KG（不超过250KG）。

- 额定速度4米/分钟（水平测试），拐弯自动减速，两端自动减速。

- 运行角度0-52度。

- 噪音小于55分贝。

- 用电要求220V，轨道两端有充电位，内部一线品牌电池12V20AH电池2块。

- 扶手下有彩色屏幕显示设备各种状态。

- 轨道抱轮有智能安全碰撞即停感应装置。

- 手动/遥控两种操作模式。

- 有过载保护，有断电即锁装置。

- 有栏杆保护（可选）。

- 齿轮传动，安全可靠，轨道两端有防冲出功能。

- 轨道有白，黑，棕，棕红，棕黄五种选择。

- 适用于室内，不防雨。