精准高性能硬件平台六期存储扩容项目

用户需求

需求与目标

精准医学研究院高性能硬件平台为我院精准医学研究提供专业且全面的科学计算服务。

平台资源由EaaS高性能计算云平台统一管理、统一调度。

随着医院在生物信息分析、人工智能（AI）科研项目方面业务量的持续攀升，拟对存储进行扩容建设。

本项目要求集成服务商需在建设周期内安装部署调测，满足业务发展的需要。

总体目标如下：

- 结合中心发展要求，系统集成商提交一份完整的设计实施方案；

- 集成商组织项目建设的各方，完成硬件采购、部署、运行以及交付等一系列工作；

- 通过本平台的项目实施，协助平台实现高效高质实施与运维。

需求

本项目采购清单一览表如下：

| 序号 | 类别 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储 | 最终可用>=3.4PB |
| 2 | EaaS高性能计算云系统维保服务 | 维保期限同本项目 |

技术规则要求

- 2.1.1分布式存储

内嵌高性能数据存取引擎，用于并行处理所有客户端的数据访问请求，内嵌高性能数据恢复引擎，支持节点间Replication(多副本)/N+M(纠删码)数据冗余方式文件协议

处理器：配置≥2颗X86处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz。

内存：配置≥8条32G DDR5。

存储空间：配置≥36个3.5寸热插拔硬盘槽位，≥4个2.5寸后置热插拔硬盘槽位。

系统盘：≥2块960G 2.5 SATA SSD，

缓存盘：≥2块3.84T NVME 硬盘，

数据盘：≥34块24TB 3.5寸7.2K SATA硬盘。

存储协议：Linux POSIX、NFS、SMB、FTP、S3、HDFS。

网络：配置≥1张双口1G RJ45网卡，配置≥1张双口10G光纤网卡（含SFP+多模光模块），配置≥1张单端口200G NDR HCA卡

- 2.1.1 EaaS高性能计算云系统维保服务

采购现使用的“EaaS高性能计算云系统”的原厂维保服务，包括不限于系统维护、科研计算环境升级等等，维保周期至本项目验收后5年止。授权许可数量如下：

| 服务器类型 | 服务器数量 | cpu数量 | GPU数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4UCPU服务器 | 9 | 36 | 0 |
| 4UGPU服务器 | 6 | 12 | 48 |
| 2UCPU服务器 | 1 | 2 | 0 |
| 1UCPU服务器 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 17 | 51 | 48 |

存在机动调整的情况：部分服务器可能因业务需求临时退出集群用于其他业务。本服务包括按需退出或加入集群的服务。

- 4项目交付内容

- 4.1设备安装

供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，对本次采购的所有设备与使用单位现有的系统进行整合及网络联调工作。

若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标供应商有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

- 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。

- 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。

- 自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 投标人和产品供货商对提供的产品保证5年的产品技术支持售后服务。

- 4.2集成服务

统筹完成现有设备迁移、本项目存储设备的物理安装，包括上架、加电、初始化硬件调测、运行，提供设备安装位置图以及网络规划IP和VLAN表，根据需要配备、增补线材，并按院方需求完成布线施工，具体工作如下：

1）对中山大学附属第一医院现有网络进行调研，输出完成的设计实施图；

2）确认项目实施人员，院方配合人员，列出人员联系名单；

3）与院方人员落实方案细节与验收标准，输出实施方案；

4）协同院方人员落实验收。

- 4.3实施

开箱和验收检查将在现场进行，设备的数量和质量将逐项验收；

从到货日起至现场检验为止，用户有权自费派人到目的站观察卸货，参与现场运输以及现场检验；

现场进行设备上架、上电、检查设备管理系统有无告警并确保网络连通；

完成集群内设备的综合布线、调测、运行；

完成高性能计算的集群软件部署并通过软件联调测试。

- 4.4整体交付

基于硬件设备安装上电调测后，对服务器、网络设备以及安全设备进行整体联调，包括模拟单点故障测试、系统测试，测试平台稳定性，同时根据设计需求完成各区域安全策略配置。

- 4.5测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

- 4.6开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

- 4.7系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

- 4.8产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

- 4.9售后服务要求

1）系统保修期为5年，保修期自项目最终验收日算起。

2）保修期内，所有软硬件设备的维修均为免费。

3）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

4）中标人在保修期内必须保障不少于2名经验丰富的运维服务技术人员提供维修和保养、保障服务。

5）中标人在保修期内应提供系统升级方面的技术支持服务.