一、放大镜A

（一）技术参数

1、≥3.8倍放大
2、镶嵌式订制结构、≥40种配色可选
3、全透光玻璃圆锥型镜头，透光率99.99%以上。
4、镜框重量≤15克
5、镜头重量≤30克
6、可塑型镜腿，带线槽
7、磁吸式灯镜连接口，无锁扣、无螺丝、无铰链设计
8、景深≥70mm
9、视野≥45mm
10、防碎裂钛合金镜头保护壳
11、谈判现场提供样品

（二）配置清单

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用放大镜 | 1副 |
| 2 | 专用眼镜收纳箱 | 1个 |
| 3 | 专用头绳 | 1个 |
| 4 | 眼镜清洁布 | 1个 |
| 5 | 使用说明书 | 1份 |

二、放大镜B

（一）技术参数

1、≥2.5倍放大
2、镶嵌式订制结构、≥40种配色可选
3、全透光玻璃圆锥型镜头，透光率99.99%以上。
4、镜框重量≤15克
5、镜头重量≤25克
6、可塑型镜腿，带线槽
7、磁吸式灯镜连接口，无锁扣、无螺丝、无铰链设计
8、景深≥180mm
9、视野≥100mm
10、防碎裂钛合金镜头保护壳
11、谈判现场提供样品

（二）配置清单

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用放大镜 | 2副 |
| 2 | 专用眼镜收纳箱 | 2个 |
| 3 | 专用头绳 | 2个 |
| 4 | 眼镜清洁布 | 2个 |
| 5 | 使用说明书 | 2份 |

三、服务要求

1、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

4、具备医疗器械注册证或备案证。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后30个自然日内完成设备的交付，并在7天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、付款要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定(规定详见医院官网-采购公告置顶内容)