卡式蒸汽灭菌器采购需求

一、技术参数

1卡式蒸汽灭菌器

1.1.非包裏灭菌全过程时间10-12分钟，适用于多科室器械的连台手术和应急灭菌。

1.2.操作筒便，系统运行情况显示于屏幕，可以随时安全地中断灭菌程序。

1.3.具备自我检测系统，一旦在运行过程中出现问题，系统可自动中止运作。

1.4.适用于含腔和实心器械灭菌，可以进行非包裹灭菌。

1.5.主要性能指标：

1.5.1.灭菌温度：120℃-135℃。

1.5.2.灭菌容积：≥5升。

1.5.3.水箱容积：≥3.4升。

1.5.4.水源：超纯水.去离子水.实验室用水.蒸馏水.纯净水 。

1.5.5.大气压力范围：70.0kPa~106.0kPa。

1.5.6.环境温度范围：5℃~40℃。

1.5.7.安全阀整定压力:≤0.25MPa。

1.5.8.设备工作介质：水蒸汽。

1.5.9.工作方式：间歇运行（≤6周期/小时）。

1.6、具备医疗器械注册证。

2配套封口机

- ≥4.3寸彩色液晶屏显示，轻触式按键，内置时钟和参数自动存储功能。

- 微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置。

- 升温时间：从室温升温到180℃，≤40S。

- 可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要。

- 封口速度：≥10m/min。

- 封纹宽度≥12mm。

- 封口留边0~35mm可调。

- 有辅助降温设置。

- 具有故障自动报警指示。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 灭菌卡匣 | 与机型匹配 |
| 3 | 物品篮筐 | 与机型匹配 |
| 4 | 废水桶 | 1 |
| 5 | 排水管 | 与机型匹配 |
| 6 | 打印纸 | 1 |
| 7 | 熔断器 | 2 |
| 8 | 封口机 | 1台 |
| 9 | 电源线 | 1条 |
| 10 | 导向板 | 1个 |
| 11 | 色 带 | 1套 |
| 12 | 保险丝 | 2个 |
| 13 | 封口样品袋 | 1份 |
| 14 | 封口测试卡 | 10张 |
| 15 | 测试卡说明 | 10张 |

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求：中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。

2.地点要求：交货地点院方指定地点。

3.包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。