电动病床采购需求

基本参数

1、电动床规格要求：全长≥2200mm，床全宽≥1350mm，床板长≥2100mm，床板宽≥1200mm。

2、电动床功能要求：背部升降0～75°，膝部升降0～30°，高低升降280～480mm，头部升降0～30°，背部床板角度限制功能，膝部床板有角度限制功能，记忆功能。

3、电动床采用无线遥控器操作各功能体位，配有手持无线遥控器，液晶屏幕显示病床的动作及角度参数。可以在控制面板上切换背部升降的速度。具有记忆功能，轻松记下舒适角度。无线遥控器操作，不仅有时间何角度标示还拥有记忆储存功能，可记下最舒适的床体位置。背部升降分为“快”和“普通”档，可自用调节。

4、具有背膝联动功能：病人起床时先抬高膝部，再抬高背部，背部升高的同时膝部下降。有效的预防褥疮的产生，减轻病人体位的偏离。

5、电动床床体采用电泳+粉末复式喷涂的工艺，经过≥22道工序，和汽车喷涂相似的工艺（提供涂装工艺工序实景图示证明）。保证内外全面喷涂。主体框架采用优质钢材。床框架采用机器人手臂焊接成型，部件采用工装夹具焊接，保证焊接工艺，流水线设计，焊接精度高、强度高，焊逢均匀牢固。

6、电动床床板背部、膝部配有按人体脊椎曲线弯曲设计的、可伸缩的帘子状结构2段式床板，具有背膝联动功能，从而减轻背部床板上升对人体胸腹部压力。

7、背部床板和膝部床板有角度限制功能，最小夹角大于90°，保证人体的舒适。

8、配备与电动床同品牌的专业医用电机，恒速、静音、不漏电、抗磁场。

9、天然木贴面床头板,使用方便,外观豪华，符合家具式风格。

10、床侧≥4个塑料床垫止滑器和≥1个钢制床垫大止滑器。

二、主要配置（单台）

| 床体 | 1张 |
| --- | --- |
| 木制床头板 | 1个 |
| 帘子状床板 | 1张 |
| 护栏 | 1套 |
| 遥控器 | 1个 |
| 移动式床边桌 | 1个 |
| 床头柜 | 1个 |
| 床垫 | 1张 |
| 移动式输液架 | 1个 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）