超声探头穿刺架10个 参数需求

- 设备名称：超声探头穿刺架10个

- 品牌：适配佳能PVT-382BT 探头

- 型号：适配佳能PVT-382BT 探头

- 技术参数要求：

- 体外翼控式设计。

- 适配11-23G的穿刺针。

- 采用防锈和防腐蚀的医用316L不锈钢材料，可适用于反复高温高压液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不易生锈、腐蚀、变形。

- 穿刺针和穿刺架分离方便，操作医生能够单手实现分离。

- 设计结构方案简单、紧凑、连接稳定性好、装卸操作灵活方便。

- 售后质保期：≥36个月.

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声探头穿刺架 | 10 | 个 |