- 技术参数：

1.红外摄像装置

- 非致冷焦平面红外探测器。

- 帧像素≥640×480×14Bit

- 工作波段8-14μm，

- 温度分辨率NETD≤0.03 ℃

- 测温范围0℃-60 ℃

- 视场角：水平方向：≥20.3°垂直方向：≥26.0°

- 工作距离0.5m-5m。

- 测温准确度： 在30-42℃内 ，测温准确度δ≤0.3℃

- 测温重复性：δ≤0.2℃。

- 调焦方式：电动调焦功能

- 预热时间：图像生成时间：≤30s,达到保准确度测温时间≤4min

- 球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥90°上下摆动夹角≥90°

- 摄像支架上安装1块图像显示屏幕，显示拍摄界面。

- 智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置主机系统\图像显示系统\操控系统\扫描系统\评估系统）

2.软件：

- 医用红外热像仪专业软件系统，软件系统具备图像采集、图像分析、图像管理、病案资料管理，生成报告等功能。

- 医用红外热图报告系统：包含疼痛报告模板、中医辨证报告模板、体检报告模板、中医体质报告模板4套报告系统，每套报告模板具备独立软件著作权证书

- 图像处理：可对2幅图像放大显示，测温区域、窗宽窗位同步，测温区域复制操作。

- 图像放大功能：可对任一幅图像进行数码放大处理，可数码放大1-16倍。

- 图像显示功能：可选择8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。

- 设定观察区显示：设定 ROI 区域并生成 ROI 平均温度，对热像图的任一区域测量可生成相对于 ROI 平均温度的平均温差值 ART、最高温差值 HRT 和最低温差值 LRT

- 具备测量数值功能：区域阈值 TSD 数值、符合阈值范围像元百分比 PCN 数值 ；

- 图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。

- 图像调节功能：可设置步长调节窗位最大变化值，具备连续调节窗位值，层析显示对比色彩。

- 设备使用有效期：医用红外热像仪使用有效期为≥10年

- 主要配置（单台）

配置清单：

- 红外摄像装置（含主机系统）1套

- 操作台车1台

- 摄像支架1台

- 图像输出设备1台

- 图像显示设备2台

- 医用红外热像仪应用软件

- 控制组件1套

服务要求

- 提供产品医疗器械注册证。

- 提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

- 提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

- 提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

- 时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

- 地点要求:交货地点院方指定地点。

- 财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

- 包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

- 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）