铅防护用品参数

一、技术参数

1、核医学科病房床边铅屏风（5台）

（1）铅当量≧10mmPb；

（2）表面浅木纹色或与房间内装饰相融合的色调材质外板，可固定；

（3）尺寸≥1.8m*1.2m；

（4）可根据用户需求定制

2、肿瘤介入科病房床边铅屏风 （3台）

（1）铅当量≧3mmPb；

（2）多折式，非一体式，总尺寸≥2m*1.3m；

（3）带轮子可移动；

（4）可根据用户需求定制

3、放射介入手术室铅垃圾桶   （1个）

（1）铅当量≥10mmPb；

（2）容量≥50L；

（3）脚踏式，外观为圆柱形，可以脚踏开关开启盖子，防止手部污染；

（4）带滚轮，可自由推动；

（5）可根据用户需求定制

4、核医学科Ge-68放射源铅桶   （1个）

用于存放Ge-68放射源，源为尺寸20cm直径，高30cm的圆柱体，需要内空尺寸≥23cm直径，高≥40cm，铅当量≥30mmPb的铅桶，具体可根据用户需求定制。

二、服务要求

1、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后30个自然日内完成设备的交付，并在7天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、需遵守医院供应商管理规定(规定详见医院官网-采购公告置顶内容)