静态防褥疮床垫

一、技术参数

1.床垫长度:≥195cm

2.床垫宽度:≥80cm

3.床垫厚度:9cm

4.床垫重量:≥5KG

5.海棉密度:≥30Kg/m2，床垫整体更为轻巧、便携。

6.安全承重:≥300Kg，更为优异的安全承重保证。

7.表层垫罩:进口特殊材料,具有防水、拨水功能,可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，

无渗漏。

8.整体符合人体工程学设计，适应患者体型，最大程度上减少接触面的压力。

9.有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，睡眠更舒适，安全无噪音，可延长翻身时间至4小时，有效减轻临床护理负担。

10.受压最大的肩部及臀部下方采用叠加专利凝胶材料设计，更为优异的安全承重保证。

11.内部表层采用柔软的中反弹海绵材料，便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动通，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮。

12.适应多种床体体位且最大程度上贴合床体，增加患者舒适度的同时提供压力重分布功能。

13.不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，减低压疮发生率。

14.翻身无噪音，对病房临床无影响。能提高睡眠质量，调节睡眠舒适度，可有效延长翻身时间、减少病人翻身次数。

15.内部采用三种不同硬度进口聚氨酯海绵，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮，有效防水防污，便于临床维护清理。

16.两侧加硬、中间软硬适中，端坐更加安稳、舒适，防止床边跌落意外的产生。

17.在人体受压最大的肩部及臀部下方位置采用叠加能在-40度至200度温度下物理性质无变化的硅胶材料，更具有优异的体压分散性能，减少剪切力，防治肌肉、骨骼、及皮肤表层之间压力性溃疡的产生。

18.外罩多重缝合锁定，免提手设计。缝合技术可迅速清除水渍、尿渍、血液及粪便，无渗漏。

19.外罩符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，亦可采有紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。

20.外罩拉链部位添加防渗漏卷边缝合技术，有效防水、防污。

21.整体床垫可卷成直经仅50-60CM的圆型，在转运或病房转用过程中携带十分轻便

22.节能环保，无需充电，节省用电成本。

- 单套配置清单

1.海绵床垫*1（尺寸≥195*80*9cm，床垫重量≥5KG）

2.表层防泼水床罩*1

3.产品说明书*1

4.使用注意事项书*1

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。