高压注射器技术参数

| 1 | 注射头 | 参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 规格 | 双筒 |
| 1.2 | 注射头显示屏 | 分别显示造影剂和盐水剩余容量 |
| 1.3 | 双马达驱动系统 | 可同时吸药，注药 |
| 1.4 | 自动吸药功能 | 是 |
| 1.5 | 自动排气 | 是 |
| 2 | 控制屏 |  |
| 2.1 | 显示器操作 | 触摸控制屏 |
| 3 | 主要注射参数 |  |
| 3.1 | 注射容量 | 1-200ml，1ml增量 |
| 3.2 | 注射速度 | 0.1-10mL/s，0.1mL/s增量 |
| 3.3 | 最大注射压力 | ≥300psi |
| 3.4 | 压力曲线 | 实时图形显示压力曲线 |
| 3.5 | 暂停 | 1-900s，1s增量 |
| 3.6 | 保持 | 最大保持时间20分钟 |
| 3.7 | 扫描延时 | ≥300秒 |
| 3.8 | 预设相数 | ≥5相 |
| 3.9 | 预设方案 | ≥250个 |
| 3.10 | 集成盐水试注射 | 是 |
| 3.11 | 同时注射造影剂和盐水 | 是 |
| 4 | 个性化注射方案模块 |  |
| 4.1 | 腹部模块 | 提供腹部器官检查的个性化注射方案 |
| 4.2 | 心脏模块 | 提供心脏检查的个性化注射方案 |
| 4.3 | 肺动脉模块 | 提供肺动脉及各组织动脉检查的个性化注射方案 |
| 5 | 注射针筒 |  |
| 5.1 | 针筒容量（造影剂、盐水） | ≥200ml |
| 5.2 | 针筒空气提示功能 | 具备 |
| 5.3 | 针筒加热功能 | 具备 |
| 6 | 中文操作手册 | 有 |
| 7 | 技术及维修资料 | 有 |
| 8 | 用户培训 | 有 |
| 9 | 保修期 | ≥3年 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）