麻醉多功能车技术参数

1、整体结构： 整车≥五层五个抽屉

2、抽屉为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨，且抽屉边缘遮住不锈钢导轨，防止液体滴入腐蚀导轨。

▲3、第一层至第四层各一个整体抽屉，抽屉内部规格≥ 560×330×120mm，抽屉内部可根据用户需求设置。第五层一个大抽屉，抽屉内部规格≥ 560×330×200mm，抽屉内部可根据用户需求设置。

4、整车规格：≤750×520×1070mm

5、车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个球形推手，装三面全封闭ABS护栏与台面无缝相接，护栏高度≥45mm

▲6、车体右侧上方配抽拉式的储物盒可用于存放护理文书病历等，开盖后的内空规

格≥330×330×45mm。

▲7、车体左侧配挂分类脚踏桶，车子右侧上方配挂手消挂盒,手套盒架，打针盒、输液桶、标签架。

8、脚轮：4个脚轮，其中2个带刹车

▲9、主要材料：全铝合金框架、ABS材质、不锈钢三折滑轨。

二．设备配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能治疗车 | 1台 |
| 2 | 分类脚踏桶 | 1个 |
| 3 | 打针盒 | 1个 |
| 4 | 手消挂盒 | 1个 |
| 5 | 橡胶手套盒架 | 1个 |
| 6 | 薄膜手套架 | 1个 |
| 7 | 标签架 | 1个 |
| 8 | 输液桶 | 1个 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）