急救车采购需求

基本参数

1.整车高度90cm-110cm，车轮带刹车功能。

2.车子要求层数为4层，带封锁条，可锁1-3层。第一层抽屉高度≥7cm，，第一层内部隔板高度占第一层抽屉高度50%以上，内部格局灵活可调节。第四层抽屉或双开门高度35cm-40cm，第四层抽屉或双开门形式。

3.基本配置：除颤仪架1个、氧气筒（2L）柔性带形式支架1个、输液架1个、写字板1个、胸外按压板1个、利器盒1个、污物分类盒1套（含生活污物及感染性污物各一个）、打针盒1个、手消挂盒1个。

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后3天内完成设备的交付，并在7天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）