- 全数字彩色超声诊断系统

- 一、采购需求

- 平板式彩色多普勒系统，用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据，成像模式：B、B+C、B+C+PW 、B+PW、B+M、B+CW

- ▲≥21英寸液晶触摸显示竖屏，实时状态下的B模图像和彩色多普勒图像支持局部放大。

- 具备全域动态聚焦技术，可实现全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致

- 具备单幅、双幅显示模式

- ▲≥120物理通道，标准原机配置≥2个探头接口（提供产品说明书）

- 配套产程数据监测与可视化系统软件，设置有胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等功能（提供产品说明书）

- 具备将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置功能，协助临床医生更方便了解产程参数。

- 具备产程监测辅助扫查指导功能，提供胎头位置、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等等操作指导及标准图谱参考（提供产品说明书）

- 具备B/PW自动参数调节功能，可根据不同探头不同位置进行自动参数调节

- 具备智能产时监测功能，提供胎方位监测操作视频指导，辅助扫查

- ▲产品具备自动产时测量功能（提供检测报告）

- 支持扫图指导后自动输出胎方位结果、胎头进展角度（AOP）测量线及测量结果，自动输出胎头位置指标：进展距离（PD）胎头方向（FHD）胎头-会阴距离（HPD）中线角度（MLA）测量线及测量结果

- 具备自动输出胎心率及S/D等多项指标、自动输出胎儿头围、双顶径多项指标、立体血流功能

- 设备可为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示动态头盆3D图像、同步显示胎头位置数据、自动分娩预测结果呈现。

- 自动绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据，支持生成产前头盆检查与试产评估报告

- 屏幕支持上下左右调节，上下倾斜，角度范围≥10°，左右角度调节各≥30°

- ▲电池续航工作时间≥7小时。

- 标配耦合剂加热杯、支持语音助手，可语音控制常用操作（提供产品检测报告）

- 设备支持无线接入产科监护系统和医院病历系统，支持图像、产程数据实时对接传输。

- 具备超声影像录像功能，支持保存、删除、导出录像

- ▲使用年限≥8年。

- 配置清单

- 主机	1套

- 电源线	1套

- 耦合剂	1套

- 防尘罩	1套

- 保险管	2套

- 凸阵探头	2套

- 腔内探头	1套

- 电池	8套

- 移动硬盘	1套

- 耦合剂加热杯	1套

- 网络连接模块	1套

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）